ONTRUIMINGSPLAN

[Naam organisatie]

[Adres]  ·  Versie [1.0]  ·  [Datum]

## Over deze template

Dit is een invultemplate voor een ontruimingsplan, opgebouwd volgens de leidraad NEN 8112 en de modellen van Brandweer Nederland en het NIBHV. Alles wat grijs is, vul je zelf in. Alles wat zwart is, kun je laten staan of aanpassen aan jullie situatie. Reken op een uur werk, plus één rondje door het pand met een plattegrond in je hand.

### Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Heeft jullie gebouw een brandmeldinstallatie? Dan is een ontruimingsplan wettelijk verplicht (Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 6.20).

Geen brandmeldinstallatie? Dan moet je als werkgever alsnog kunnen alarmeren en ontruimen (Arbowet artikel 15). Een plan is de manier om dat aantoonbaar te regelen.

Oefen het plan minimaal één keer per jaar en werk het bij als het pand, de bezetting of de BHV-ploeg verandert.

Deze template is een hulpmiddel, geen advies op maat. Jullie blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de actualiteit en het oefenen van het plan. De template vervangt geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en geen toetsing daarvan.

# 1. Algemene gegevens

Begin met de saaie feiten. Ze zijn het eerste waar de brandweer om vraagt.

| Naam organisatie | [Naam] |
| --- | --- |
| Adres | [Straat en huisnummer, postcode en plaats] |
| Telefoon algemeen | [Nummer] |
| Functie(s) van het gebouw | [Bijv. kantoor, magazijn, werkplaats, winkel] |
| Aantal verdiepingen / bouwdelen | [Aantal] |
| Brandmeldinstallatie aanwezig | [Ja / nee; doorgemeld naar meldkamer: ja / nee] |
| Ontruimingsalarm (slow-whoop, sirene, omroep) | [Type] |
| Sleuteldrager 1 | [Naam, telefoon, mobiel] |
| Sleuteldrager 2 | [Naam, telefoon, mobiel] |
| Versie en datum van dit plan | [Versie, datum] |

# 2. Aanwezigen

Een plan voor overdag is geen plan voor de avonddienst. Vul elk dagdeel in waarop er mensen in het pand zijn.

| Dagdeel | Medewerkers | Bezoekers / klanten | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Maandag t/m vrijdag [08.00–17.00 uur] | [aantal] | [aantal] | [aantal] |
| Avond [tijden] | [aantal] | [aantal] | [aantal] |
| Weekend [tijden] | [aantal] | [aantal] | [aantal] |

| Personen die extra hulp nodig hebben bij ontruimen | [Naam of functie, afdeling, wat er nodig is] |
| --- | --- |
| Bezetting receptie / balie | [Tijden waarop bezet] |

# 3. Alarmering

Wie belt wie, en wat zeg je dan. Zet dit ook op de instructiekaart bij de telefoon.

| Intern alarmnummer / handmelder | [Nummer of locatie handmelders] |
| --- | --- |
| Wie belt 112 | [Functie: receptie / hoofd BHV / iedereen] |
| Wie geeft het ontruimingssignaal | [Functie] |

Bij een melding via 112 vermeld je:

Naam en adres van het pand, verdieping en ruimte

Aard en omvang van het incident

Of er gewonden zijn en hoeveel

Bijzonderheden (gevaarlijke stoffen, mensen die niet zelfstandig naar buiten kunnen)

Wat je zelf gaat doen

# 4. Ontruimingsorganisatie en taken

Vul namen in, niet alleen functies. In een noodsituatie wil niemand eerst opzoeken wie 'de BHV'er van dienst' is.

| Rol | Naam | Plaatsvervanger | Bereikbaar via |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoofd BHV | [Naam] | [Naam] | [Mobiel / portofoon] |
| BHV'er | [Naam] | [Naam] | [Mobiel / portofoon] |
| BHV'er | [Naam] | [Naam] | [Mobiel / portofoon] |
| Receptie / beheerder | [Naam] | [Naam] | [Toestel] |

## Rolkaarten

Print deze per rol en hang ze op waar die persoon werkt.

### Medewerker of bezoeker

Je hoort het ontruimingssignaal of een collega waarschuwt je

Bewaar kalmte; sluit ramen en deuren

Gebruik geen lift

Ga via de dichtstbijzijnde vluchtroute naar de verzamelplaats en meld je daar

Volg de aanwijzingen van de BHV'ers op

### Receptie / beheerder

Neem de melding aan: wie meldt, waar, wat, gewonden

Bel 112 of druk de handmelder in

Waarschuw het hoofd BHV en de BHV'ers

Houd de telefoonlijn vrij en blijf bereikbaar voor de hulpdiensten

Houd de bezoekersregistratie bij de hand

Vang de hulpdiensten op en wijs ze de weg

### Hoofd BHV

Ga naar het meldpunt en beoordeel de situatie

Start zo nodig de ontruiming

Stuur de BHV'ers aan en verdeel het pand

Informeer de hulpdiensten bij aankomst: wat, waar, gewonden, vermisten

Laat op de verzamelplaats registreren wie er is

Houd de leiding tot de brandweer of politie het overneemt

### BHV'er

Ga naar het meldpunt en volg de instructies van het hoofd BHV

Controleer alle ruimten in jouw deel van het pand, ook toiletten, liften en bergingen

Begeleid mensen naar de verzamelplaats

Verleen eerste hulp waar nodig; laat het bevrijden van beknelde mensen aan de brandweer

Meld vermisten direct aan het hoofd BHV

# 5. Verzamelplaatsen

Kies een plek die de hulpdiensten niet in de weg zit, en die je in de regen ook nog een goed idee vindt.

| Verzamelplaats buiten | [Locatie, bijv. parkeerplaats aan de achterzijde] |
| --- | --- |
| Alternatieve verzamelplaats (als de eerste onbereikbaar is) | [Locatie, bijv. bij de buren op nr. …] |
| Opvang gewonden | [Ruimte op de begane grond, bereikbaar voor een ambulance] |
| Wie registreert op de verzamelplaats | [Functie] |
| Waar ligt de presentielijst / bezoekersregistratie | [Locatie] |

# 6. Plattegronden

Zonder tekening is een ontruimingsplan een verhaal. Eén plattegrond per verdieping, opgehangen bij de ingang van die verdieping.

Op elke plattegrond staan:

Vluchtroutes en nooduitgangen

Blusmiddelen (met type: schuim, poeder, CO2, slanghaspel)

Handmelders en het ontruimingspaneel

AED en EHBO-koffer

Hoofdafsluiters gas, water en elektra

De verzamelplaats

'U bevindt zich hier' en een legenda (symbolen volgens NEN 1414)

| Tekening | Verdieping / gebied | Datum laatste controle |
| --- | --- | --- |
| [Nummer] | Situatietekening terrein | [Datum] |
| [Nummer] | Begane grond | [Datum] |
| [Nummer] | [Verdieping] | [Datum] |

# 7. Scenario's: voorbeelden, pas aan op jullie situatie

Hieronder staan drie voorbeeldscenario's. Ze zijn algemeen geschreven en kloppen voor de meeste bedrijven, maar niet voor allemaal. Vervang alles tussen grijze haken door jullie eigen situatie, schrap wat bij jullie niet kan gebeuren en voeg toe wat wél kan. Drie goede scenario's zijn beter dan tien uit een boekje.

Zo lees je dit hoofdstuk Elk scenario heeft dezelfde opbouw: eerst één regel die voor iedereen geldt (rood), daarna per rol wat er in dít incident bij komt. De rollen zijn dezelfde als in hoofdstuk 4, in dezelfde volgorde. Lees ze samen: hoofdstuk 4 is de basis, hoofdstuk 7 de aanvulling per situatie. Grijze tekst is een invulplek. Zwarte tekst kun je laten staan of aanpassen. Scenario 4 is leeg: gebruik die opbouw voor een situatie die specifiek bij jullie speelt.

## Voorbeeld 1 van 3: Brand

Algemene veiligheid: Rook is levensgevaarlijk. Blijf laag en ga zo snel mogelijk naar een veilige zone.

### Medewerkers en bezoekers

Meld de brand bij [de receptie / het hoofd BHV] of druk een handmelder in

Waarschuw mensen in de buurt en ga naar de verzamelplaats [locatie]

Sluit deuren achter je; gebruik geen lift

### Receptie / beheerder

Bel 112 en meld: adres, wat brandt, waar, gewonden

Alarmeer het hoofd BHV en de BHV'ers via [telefoon / portofoon / omroep]

Vang de brandweer op bij [ingang]

### Hoofd BHV

Ga naar het meldpunt [locatie] en beoordeel de situatie

Start zo nodig de ontruiming

Laat alleen een beginnende brand blussen

Informeer de brandweer: locatie, gewonden, vermisten

### BHV'er

Probeer een beginnende brand te blussen als dat veilig kan, met [type blusmiddel]

Controleer jouw deel van het pand [welke ruimtes] en begeleid mensen naar buiten

Meld vermisten aan het hoofd BHV

## Voorbeeld 2 van 3: Persoon onwel of gewond

Algemene veiligheid: Schat eerst het gevaar voor jezelf in, dan pas hulp verlenen.

### Medewerkers en bezoekers

Meld het bij [de receptie / een BHV'er]

Laat het slachtoffer niet alleen en stel gerust

### Receptie / beheerder

Noteer wie, waar, wat

Bel 112 als het ernstig is of als een BHV'er dat vraagt

Waarschuw de BHV'ers; breng de AED van [locatie AED] als daarom gevraagd wordt

Vang de ambulance op bij [ingang]

### Hoofd BHV

Ga naar het slachtoffer en verdeel de taken: wie helpt, wie belt, wie haalt de AED

Houd de omgeving vrij en vang de ambulance op als de receptie dat niet kan

### BHV'er

Verleen eerste hulp

Start bij een hartstilstand direct met reanimeren en laat de AED halen

Draag over aan de ambulance en vertel wat je gedaan hebt

## Voorbeeld 3 van 3: Dreiging van buitenaf (gaslucht, brand bij de buren, verzoek van politie)

Algemene veiligheid: Sluit ramen, deuren en ventilatie. Wacht op instructies; ontruimen is niet altijd het veiligste.

### Medewerkers en bezoekers

Blijf op je werkplek tenzij de BHV anders zegt

Volg de informatie van het hoofd BHV of de directie

### Receptie / beheerder

Neem de melding aan en geef hem door aan het hoofd BHV

Houd de lijn vrij voor de hulpdiensten

### Hoofd BHV

Neem contact op met de hulpdiensten en volg hun advies: binnen blijven of ontruimen

Informeer alle aanwezigen via [omroep / rondgang / groepsapp]

### BHV'er

Sluit ramen, deuren en ventilatie in jouw deel van het pand

Wees beschikbaar voor het hoofd BHV

## Scenario 4: [eigen scenario, bijv. ongeval met gevaarlijke stoffen, bommelding, wateroverlast]

Algemene veiligheid: [Eén regel die voor iedereen geldt]

### Medewerkers en bezoekers

[Wat doen zij als eerste]

[Waar gaan zij heen]

### Receptie / beheerder

[Wie bellen, wat melden]

[Wie waarschuwen]

### Hoofd BHV

[Beoordelen en beslissen]

[Wie informeren]

### BHV'er

[Wat doen zij in dit scenario]

Bij een scenario met gevaarlijke stoffen noteer je per stof: naam, VN-nummer, locatie, hoeveelheid en de eerste maatregel. Bij een bommelding: de letterlijke tekst, het tijdstip en de kenmerken van de beller.

# 8. Oefenen en bijhouden

Een plan dat je nooit oefent, is een plan waarvan je niet weet of het werkt. Minimaal één ontruimingsoefening per jaar; een tabletop aan tafel telt ook als je hem serieus neemt.

| Datum | Wat is geoefend of gewijzigd | Wie | Leerpunten / aanpassingen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Datum] | [Bijv. ontruimingsoefening hele pand] | [Naam] | [Tekst] |
| [Datum] | [Bijv. plattegrond 1e verdieping bijgewerkt] | [Naam] | [Tekst] |

Jaarlijkse controle:

Kloppen namen, telefoonnummers en dagdelen nog?

Zijn er verbouwingen, nieuwe ruimtes of gewijzigde vluchtroutes?

Zijn blusmiddelen, AED en EHBO-koffer gecontroleerd?

Zijn alle BHV'ers nog in dienst en is hun herhaling gepland?